ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра автоматики и телемеханики

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ

По дисц. “Общая электротехника и электроника”

Выполнили студенты гр. У-21:

Колпащикова М.В.

Шпанцев А.Е.

Проверила: Ланских А.М.

# Киров 2009

### Цель работы

Целью лабораторной работы является экспериментальное исследование и анализ:

- управляющих и выходных характеристик полевого транзистора с p-n-затвором (с управляющим p-n-переходом) и каналом n-типа, включенного по схеме с общим истоком;

- параметров полевого транзистора.

### Используемое оборудование:

- Лабораторная установка ЛУ-3 «Полевые транзисторы»;

- Приборы для измерения напряжения и тока;

- Электронный осциллограф.

## Выполнение работы

## Исследование управляющих характеристик полевого транзистора с p-n-затвором и каналом n-типа

Рис. 1 – Принципиальная электрическая схема испытаний

В этой схеме:

РV1 – измеряет напряжение на затворе Uзи

РV2 – напряжение на стоке Uс

РА1 – ток стока Iс

Результаты измерений:

1) Uси = 4 В

| Uзи,В | 0 | –0,192 | –0,313 | –0,410 | –0,537 | –0,658 | –0,957 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iс1,мкА | 2 | 1,4 | 1,05 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0 |

2) Uси = 6 В

| Uзи,В | 0 | –0,187 | –0,317 | –0,407 | –0,559 | –0,676 | –0,976 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iс2,мкА | 2,2 | 1,5 | 1,1 | 0,85 | 0,55 | 0,35 | 0 |

3) Uси = 8 В

| Uзи,В | 0 | –0,200 | –0,271 | –0,398 | –0,565 | –0,723 | –0,997 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iс3,мкА | 2,3 | 1,6 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0 |

Рис. 2 – График зависимости тока стока Iс от напряжения на затворе Uзи

Вывод: при увеличении напряжения на затворе управляющая характеристика смещается вверх, в сторону увеличения тока стока. Резистор R2 в цепи стока установлен для того, чтобы формировать амплитуду выходного сигнала.

- Исследование выходных характеристик полевого транзистора с p-n-затвором и каналом n-типа, включенного по схеме

1) Uзи = 0 В

| Uси,В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iс1,мА | 0,7 | 1,3 | 1,7 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |

2) Uзи = –0,265 В

| Uси,В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iс2,мА | 0,6 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |

3) Uзи = –0,531 В

| Uси,В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iс3,мА | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

4) Uзи = –0,617 В

| Uси,В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iс4,мА | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Рис. 3 – График зависимости тока стока Iс от напряжения на стоке Uси

Вывод: с увеличением выходного напряжения Uси выходной ток Iс сначала растёт, а затем нарастание замедляется и почти прекращается, т.е. наступает явление, называемое отсечкой приращений тока стока. При увеличении напряжения на стоке выходная характеристика смещается вниз, в сторону уменьшения тока стока.

- Расчет параметров полевого транзистора с p-n-затвором и каналом n-типа

Предварительные данные для расчета:

UЗИ=−0,5В,UСИ=6,1В,IC=0,5мА

- Эксперимент

Крутизна S=ΔIC1ΔUЗИ,UСИ=4В

S=ΔIC1ΔUЗИ=0,083⋅10−30,044=1,9мАВ

Внутреннее сопротивление переменного тока ri=ΔUСИΔIC2,U=−0,531В

ri=ΔUСИΔIC2=20,042⋅10−3=48кОм

Коэффициент усиления μ=S⋅ri=1,9⋅48=91,2

- Справочные данные

Рис. 4 – График зависимости тока стока Iс от напряжения на затворе Uзи

Рис. 5 – График зависимости тока стока Iс от напряжения на стоке Uси

Крутизна S=ΔIC1ΔUЗИ,UСИ=___В

S=ΔIC1ΔUЗИ=0,083⋅10−3=___мАВ

Внутреннее сопротивление переменного тока ri=ΔUСИΔIC2,U=−0,4В

ri=ΔUСИΔIC2=0,440,02⋅10−3=22кОм

Коэффициент усиления μ=S⋅ri=

Расчет зависимости ri=f(IC),Uси=const

| Uси=2В |  | Uси=4В |  | Uси=6В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ic, мА | ri,кОм | Ic, мА | ri,кОм | Ic, мА | ri,кОм |
| 1,3 | 1,9 | 2 | 5,12 | 2,2 | 5,12 |
| 1 | 5,12 | 1,1 | 7,62 | 1,15 | 7,62 |
| 0,4 | 7,62 | 0,5 | 15,24 | 0,5 | 15,24 |
| 0,25 | 15,24 | 0,3 | 32 | 0,3 | 32 |

Рис.6 – График зависимости внутреннего сопротивления переменного тока от тока стока

Расчет зависимости ri=f(Uси),Uзи=const

| Uзи=0В |  | Uзи= -0,265В |  | Uзи= -0,531В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uси, В | ri,кОм | Uси, В | ri,кОм | Uси, В | ri,кОм |
| 1,5 | 1,47 | 1,5 | 2,46 | 1,5 | 4,92 |
| 3 | 3,68 | 3 | 4,92 | 3 | 7,44 |
| 5 | 7,44 | 5 | 7,44 | 5 | 14,54 |

Рис.6 – График зависимости внутреннего сопротивления переменного тока от напряжения стока

Эквивалентные схемы полевых транзисторов

Рис. 6 – Физическая схема замещения

Рис. 7 – Упрощенная схема замещения

Рис. 8 – Низкочастотная модель

Рис. 9 – Схема линейного четырехполюсника